[image: image1.png]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
Estado do Espírito Santo

MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA E AMPLIAÇÃO EMEIEF ‘’VALE DO CANAÃ’’
LOCAL: Rua João Guerini, n° 300, Bairro Vila Verde, São Roque do Canaã – ES.
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
A obra de reforma e ampliação da EMEIEF ‘’VALE DO CANAÃ’’ tem como objetivo promover a requalificação completa das suas instalações, proporcionando melhores condições de segurança, conforto e funcionalidade para alunos, professores e demais usuários, visando valorizar o ambiente escolar, garantindo melhores condições de uso, conservação e bem-estar à comunidade escolar.
Serão executados serviços de recuperação e substituição de elementos construtivos deteriorados, como pisos, revestimentos, forros, pintura, esquadrias e cobertura, além da modernização das instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, visando maior eficiência e segurança.
A empresa responsável pela construção fornecerá todos os materiais, mão de obra, máquinas e equipamentos necessários para a realização dos trabalhos previstos no presente memorial descritivo, e nos projetos e planilha orçamentária anexos.
Importante ressaltar que este memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas às condições mínimas necessárias, as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto a sua execução e aos materiais empregados.
Nestas especificações fica esclarecido que só será permitido o uso de materiais ou equipamentos similares aos especificados, se rigorosamente equivalentes, isto é, desempenharem idênticas funções construtivas e apresentarem as mesmas características formais e técnicas.
Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o Responsável Técnico pela obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição a ser adotada.
De modo algum a atuação da fiscalização eximirá ou atenuará a responsabilidade da contratada. Só à contratada caberá a responsabilidade pela perfeição da obra em todos os seus detalhes.
Os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade e obedecer às especificações do presente memorial, aos projetos, à planilha orçamentária e às normas da ABNT.
Caberá, também, à empreiteira, a elaboração dos desenhos “as built” sobre todas as áreas e projetos relacionados à obra, caso haja algum tipo de modificação.
Todos os procedimentos de execução deverão obedecer às normas técnicas vigentes, e qualquer alteração no processo de execução ou alteração no projeto deverá ser comunicada (por escrito) à fiscalização da obra para que seja emitido um parecer técnico.
1) INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

No canteiro de obras deverão ser executados os serviços de instalação de placa de obra padrão DER e das instalações provisórias necessárias à execução da reforma, compreendendo barracão para escritório com sanitário, barracão para depósito de cimento, refeitório provisório, galpão para corte e armação e galpão para serraria e carpintaria, todos construídos em estrutura de madeira com fechamento em chapas de compensado, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento, dotados de pontos de energia e iluminação, conforme normas técnicas vigentes. 
2) SERVIÇOS PRELIMINARES

Nos serviços preliminares da obra serão executadas as demolições e remoções necessárias à preparação da edificação para a reforma, incluindo a retirada de revestimentos cerâmicos e porcelanatos de pisos e paredes, demolição de alvenarias, elementos de concreto e rodapés, remoção de telhas cerâmicas e estruturas de madeira da cobertura, retirada de pavimentos em paralelepípedos, meios-fios, portas, janelas, esquadrias metálicas, bancadas e divisórias em granito, além da remoção de louças sanitárias, torneiras, grades, portões, cercas e mourões. Serão também executados serviços de remoção de forros, componentes elétricos (interruptores, tomadas, quadros e disjuntores) e lixamento manual de paredes para preparo da pintura, observando-se o reaproveitamento dos materiais passíveis de reutilização e o descarte adequado dos demais, conforme as normas técnicas e ambientais vigentes. 
3) MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

Serão executadas escavações manuais em material de primeira categoria, com profundidade de até 1,50 m, destinadas à adequação das cotas do terreno e fundações, bem como o aterro compactado com reaproveitamento do material existente, utilizando compactador de placa vibratória, de forma a garantir a estabilidade e o nivelamento das áreas conforme o projeto e as especificações técnicas vigentes.
4) ESTRUTURAS
INFRAESTRUTURA
Nos serviços de infraestrutura serão executadas as fundações e elementos estruturais em concreto armado, contemplando a execução de fôrmas em tábuas de madeira, incluindo corte, montagem, escoramento e desforma, com reaproveitamento do material conforme previsto. Serão realizados o fornecimento, corte, dobragem e colocação de armaduras de aço CA-50 e CA-60 em diferentes bitolas, conforme projeto estrutural. A concretagem será executada com concreto dosados para resistências características de 20 MPa, 25 MPa e 30 MPa, utilizando britas 1 e 2, com preparo, lançamento e adensamento adequados, garantindo a resistência, durabilidade e acabamento das peças estruturais conforme normas técnicas da ABNT. 
SUPERESTRUTURA
Nos serviços de superestrutura serão executados os elementos estruturais em concreto armado, compreendendo a montagem de fôrmas em chapas de madeira compensada plastificada, reforçadas com sarrafos e escoradas com peças de eucalipto, incluindo todas as etapas de corte, montagem e desforma, com reaproveitamento previsto. Serão realizados o fornecimento, corte, dobragem e colocação de armaduras de aço CA-50 e CA-60, em diferentes bitolas, conforme detalhamento do projeto estrutural. A concretagem será feita com concreto dosado para resistências de 25 MPa e 30 MPa, utilizando britas 1 e 2, com preparo, lançamento e adensamento adequados. A estrutura contará ainda com laje pré-fabricada treliçada com enchimento em bloco cerâmico e capeamento de concreto, atendendo às especificações de carga, espessura e resistência previstas em projeto e às normas técnicas aplicáveis. 
MURO DE CONTENÇÃO
Serão executadas as escavações mecânicas em material de primeira categoria, seguidas da execução de fôrmas em tábuas de madeira, incluindo corte, montagem, escoramento e desforma, com reaproveitamento previsto. A estrutura será concretada com concreto ciclópico de resistência característica de 15 MPa, contendo 30% de pedra de mão, garantindo estabilidade e resistência ao empuxo do terreno. Após a execução do muro, será realizado o reaterro apiloado das cavas de fundação, em camadas de 20 cm, assegurando adequada compactação e integridade estrutural da obra, conforme normas técnicas vigentes. 
5) PAREDES E PAINÉIS

Na etapa de paredes e painéis, serão executadas as alvenarias de vedação em blocos cerâmicos, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada e areia, conforme traço e espessura definidos em projeto. As superfícies serão preparadas com chapisco, emboço e reboco tipo paulista, aplicados em argamassa dosada e peneirada, garantindo aderência, nivelamento e bom acabamento. Serão ainda instaladas divisórias sanitárias em granito cinza andorinha, elementos vazados de concreto tipo cobogó, vergas e contravergas de concreto armado moldadas in loco e divisórias fixas em vidro temperado com abertura.
6) PISOS

Serão executados os serviços de regularização de base com argamassa de cimento e areia e lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, garantindo o nivelamento e a estabilidade necessários para o assentamento dos revestimentos. Serão aplicados pisos em porcelanato natural retificado, com acabamento acetinado e junta mínima, assentados com argamassa colante tipo ACIII em dupla colagem e rejuntados conforme especificações. Serão também executados pisos e espelhos de escadas em granito cinza andorinha levigado, soleiras e peitoris em granito polido, além de ladrilhos hidráulicos em áreas externas, assegurando resistência, durabilidade e acabamento estético de acordo com o projeto arquitetônico. 
7) ESQUADRIAS

MADEIRA

Serão instaladas esquadrias de portas de madeira maciça de lei, com acabamento frisado para verniz, conforme padrão SEDU, acompanhadas de alizares, dobradiças e fechaduras tipo alavanca em latão cromado. Serão utilizados marcos em madeira de lei, como Peroba, Ipê ou Angelim Pedra, com batentes dimensionados conforme o tipo de abertura. As portas conforme locais indicados na memória de cálculo, contarão com visores em vidro 4 mm. Todos os elementos deverão apresentar perfeito alinhamento, funcionamento e acabamento, atendendo às especificações técnicas e ao padrão de qualidade exigido. 

METÁLICA

Nas esquadrias metálicas, serão instaladas portas tipo veneziana em alumínio anodizado, completas. Serão executadas grades e portões em ferro, em barras chatas, chapas e tubos metálicos, incluindo todos os serviços de chumbamento e fixação. As janelas e portas tipo blindex serão compostas por vidros laminados de 12 mm, com perfis e ferragens adequadas, incluindo modelos de correr, basculante, pivotante e de abrir, conforme localização e função previstas em projeto. Também serão instaladas grades de proteção tipo mosquiteiro, em tela de arame galvanizado com requadro metálico, garantindo ventilação, segurança e durabilidade, de acordo com as normas e padrões de acabamento especificados.
8) VIDROS E ESPELHOS

Na etapa de vidros e espelhos, serão instalados espelhos de 4 mm de espessura em banheiros, fixados sobre chapa de compensado de 10 mm, com moldura em perfil de alumínio tipo “L” de 3/4" e parafusos cromados, garantindo firmeza e acabamento adequado. Também será executada a instalação de espelho prata de 4 mm, aplicado sobre caixa de compensado colado e revestido com fórmica, fixado com buchas e parafusos cromados, com dimensões de 1,80 x 0,40 m, conforme detalhes especificados em projeto. 
09) REVESTIMENTOS

Serão aplicados rodapés em granito cinza andorinha. As paredes e pisos receberão revestimentos cerâmicos e porcelanatos conforme o ambiente, utilizando argamassa colante e rejuntamento adequado. Serão utilizados materiais como cerâmica branca brilhante 10x10 cm, piso cerâmico esmaltado PEI 5 de acabamento semibrilho, cerâmica retificada de acabamento brilhante e pastilhas cerâmicas brancas 5x5 cm, de marcas equivalentes a Eliane, Biancogres, Atlas, Jatobá ou NGK.
10) PINTURA

Na etapa de pintura, será realizado o emassamento e acabamento de superfícies em madeira, com aplicação de massa à base d’água e fundo nivelador, seguido de pintura com esmalte sintético, em duas demãos. As paredes e forros receberão massa corrida, selador PVA e duas demãos de tinta látex acrílica premium, com acabamento fosco. As superfícies metálicas terão fundo anticorrosivo e pintura com esmalte sintético, aplicada manualmente em duas demãos. As muretas externas serão pintadas com tinta à base de resinas acrílicas, garantindo resistência e durabilidade. Será aplicada também pintura impermeabilizante tipo Igolflex ou equivalente, em três demãos, e pintura sobre cobogós de concreto com tinta látex acrílica premium e selador acrílico. Serão utilizadas marcas de referência como Suvinil, Coral, Metalatex, Sherwin Williams ou equivalentes.
11) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas compreendem o fornecimento e instalação de luminárias embutidas, de sobrepor, tipo plafon, arandela e spots de solo, com lâmpadas LED de baixo consumo e alta eficiência luminosa. Inclui-se a instalação de exaustores para banheiros, elevador de tração elétrica para 8 pessoas, padrão de entrada de energia trifásico, quadros de distribuição, eletrodutos e eletrocalhas metálicas, bem como cabos de cobre isolados em conformidade com as normas técnicas vigentes. Serão utilizados disjuntores termomagnéticos, DPS, tomadas e interruptores padrão NBR 14136, de marcas de referência como Siemens, Schneider, GE ou equivalentes. Também estão previstos os sistemas de climatização, com aparelhos de ar-condicionado tipo Split Inverter, linhas frigorígenas e gás refrigerante R410A, além da infraestrutura de rede lógica, incluindo cabos de rede CAT.5e e conectores RJ45. Todos os materiais e equipamentos atenderão aos padrões de desempenho e segurança aplicáveis. 
12) INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

As instalações de proteção contra incêndio compreendem o fornecimento e instalação de extintores de pó químico e CO₂, hidrantes de parede e de recalque, sistema de iluminação e sinalização de emergência, e placas fotoluminescentes conforme normas da ABNT e CBMES. Inclui-se o sistema de alarme de incêndio endereçável, composto por central, acionadores manuais, detectores de fumaça e sirenes eletrônicas, bem como o sistema de pressurização e recalque, formado por bombas centrífugas, pressostatos, válvulas de retenção e registros de gaveta, além de reservatório superior em polietileno. Todos os materiais e equipamentos deverão atender às normas técnicas vigentes de segurança contra incêndio.
13) DEPÓSITO DE GÁS

O depósito de gás será constituído por abrigo destinado à instalação de  cilindros de 45 kg, executado em alvenaria de blocos de concreto maciços. O abrigo incluirá os cilindros e a rede interna, composta por tubos e válvulas de esfera para interligação dos cilindros, atendendo às exigências da Norma Técnica 18/2015 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES). A tubulação será em aço carbono galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro nominal de 15 mm (1/2”), incluindo todas as conexões necessárias à montagem. Será instalado regulador de pressão primário com saída de 150 kPa, incluindo válvula para dois cilindros, bem como registro ou regulador de gás de cozinha, fornecidos e instalados conforme especificações técnicas. A ligação será executada com mangueira para gás GLP em PVC trançado, normatizada, com diâmetro de 3/8” e comprimento de 1 metro. O abrigo não contempla o fornecimento do extintor de incêndio. 
14) INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) será executado conforme normas técnicas vigentes, utilizando materiais certificados e de alta durabilidade. Serão instaladas hastes de terra tipo Copperweld. 
15) INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias compreenderão pontos de água fria e esgoto para lavatórios, pias, tanques e demais aparelhos sanitários, com utilização de tubos e conexões de PVC soldável. Serão instalados ralos sifonados com tampas em aço inox e caixas sifonadas conforme projeto. O sistema de tratamento incluirá tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro em concreto pré-moldado, dimensionados conforme as normas técnicas. 
16) APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

Serão instalados aparelhos hidrossanitários em louça, aço inox e granito, conforme especificações do projeto. As cubas e tanques serão em aço inox ou louça branca, com válvulas e sifões cromados. As bacias sanitárias seguirão o padrão Deca ou equivalente, incluindo modelos acessíveis conforme NBR 9050. As torneiras serão de parede ou de mesa, com sistema antivandalismo e acionamento automático, conforme o ambiente de uso. Serão executadas bancadas em granito de 2 cm de espessura, com suportes em alumínio. Os chuveiros serão elétricos tipo ducha, e serão instalados acessórios de acessibilidade, como barras de apoio em aço inox de 40 a 80 cm. Haverá ainda instalação de válvulas de descarga, papeleiras, saboneteiras e toalheiros tipo dispenser, garantindo funcionalidade e higiene. 
17) APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS
A cobertura será executada em estrutura metálica composta por perfis de aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) e ASTM A-36 (demais perfis), com tratamento e pintura conforme descrito em notas da planilha. Serão utilizados rufos metálicos nº 26 e calhas em chapa galvanizada com largura de 40 cm, além de tubos de PVC de 100 mm para escoamento pluvial. Parte da cobertura contará com estrutura em madeira de lei (Paraju, Peroba Mica, Angelim Pedra ou equivalente), devidamente tratada com cupinicida, destinada à sustentação de telhas cerâmicas tipo francesa e cumeeiras. Também serão empregadas telhas metálicas trapezoidais em aço galvalume 40 (e = 0,43 mm), com todos os acessórios de fixação. Os muros receberão chapins com largura de 25 cm, garantindo acabamento e proteção contra infiltrações. 
18) TETOS E FORROS
Os tetos serão executados com forro de gesso liso, proporcionando acabamento uniforme e adequado ao padrão estético do ambiente, conforme especificações do projeto.
19) SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Os serviços complementares compreenderão a remoção de entulho classe A (CONAMA – NBR 10.004 – Classe II-B), incluindo aluguel de caçamba, carga, transporte e destinação em área licenciada. Será realizada limpeza geral da obra, abrangendo edificações, quadras, praças e jardins.
O cercamento será executado com gradil em aço galvanizado e revestido em poliéster por pintura eletrostática, malha 5x20 cm e fio de 5 mm, incluindo postes e acessórios, conforme modelo Nylofor ou equivalente.
Prevê-se o fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda, com aplicação de terra vegetal. Será instalada escada marinheiro em ferro galvanizado, largura de 40 cm, degraus de barra redonda e pintura de acabamento.
A pavimentação será em blocos intertravados de concreto tipo “pavi-s”, espessura de 8 cm e resistência mínima de 35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm, com rejuntamento em areia e compactação. Serão assentados meios-fios pré-moldados de concreto e executados passeios cimentados com acabamento camurçado, sobre lastro de concreto.
Serão ainda instaladas prateleiras em granito cinza andorinha (2 cm), corrimãos em aço inox Ø 2”, e placas e letreiros em ACM colorido, com pintura PVDF, letras individuais e estrutura metálica de suporte, incluindo fornecimento, montagem e instalação completa.
SÃO ROQUE DO CANAÃ, OUTUBRO DE 2025.
	ELABORAÇÃO:

	PEDRO JAYME LANI JUNIOR

	ENGº CIVIL | CREA-ES: 20109/D 


Rua Lourenço Roldi, 88 – Bairro São Roquinho 
CEP: 29665-000 – Telefax (027) 3729-1300 – CNPJ (MF) 01.612.865/0001-71 - São Roque do Canaã – ES

_2147483647

